Универсальный протокол обмена данными по интерфейсу RS232  контрольно-кассовых машин моделей "Samsung ER- 250RF"  и "Samsung ER- 4615RF" с установленным комплексом программно-технических средств ПТС – 250 и ПТС - 4615  и контроллера топливно-раздаточных колонок

# Техническое описание.

## Версия 1.72

### АООТ СКБ  ВТ "Искра"

Санкт-Петербург

1999

Оглавление.

###### 1. Введение..……………………………………………………………………………………..3

2. Основные физические  параметры протокола обмена данными….…………...3

3. Формат сообщений протокола обмена данными….………………………………..3

3.1. Формат сообщений, передаваемых от ККМ в контроллер ТРК….…….3

3.1.1. Перечень команд управления…………………………………….….4

3.2. Формат сообщений, передаваемых от контроллера ТРК в ККМ...…….4

3.2.1. Перечень кодов ошибок протокола (поле Error)....………….….5

3.2.2. Перечень кодов состояния ТРК (поле Code)……....………….….5

3.3. Подсчет байта контрольной суммы……..……………………………...……5

4. Основные операции в системе "ККМ - контроллер ТРК" и соответствующие им последовательности обмена сообщениями...………………………………………6

4.1. Опрос состояния ТРК ……………………………………………………….……7

4.2. Загрузка дозы в ТРК………………………………………………………….……7

4.3. Возврат дозы из ТРК..……………………………………………………….……8

4.4. Пуск ТРК………………..……………………………………………………….……9

4.5. Останов ТРК….………..…………………………………………………………….9

4.6. Сброс ТРК….…………..……………………………………………………….…..10

4.7. Общий сброс……………………………………………………………………….11

5. Дополнительные операции в системе "ККМ - контроллер ТРК" и соответствующие им последовательности обмена сообщениями...…………….11

5.1. Загрузка параметров в ТРК……..………………………………………….…..11

5.2. До полного бака …………….……..………………………………………….….12

6. Обработка ошибок протокола …………………………………………………………..13

Приложение 1. Перечень кодов ошибок, индицируемых на индикаторе ККМ

при обмене информацией с контроллером ТРК……………………………………….14

1. Введение

###### В настоящем документе описан универсальный протокол обмена данными по интерфейсу RS232 управляющих контрольно-кассовых машин  моделей "Samsung ER-250RF" и "Samsung ER-4615RF" с установленным комплексом программно-технических средств ПТС – 250 и ПТС – 4615 (в дальнейшем – ККМ)  и контроллера топливно-раздаточных колонок  (в дальнейшем – контроллер ТРК).

2. Основные физические параметры протокола обмена данными

Протокол используется для организации полудуплексной двунаправленной асинхронной связи  по интерфейсу RS232 с физическими параметрами:

- скорость передачи – 2400, 4800, 9600 бит/с;

- 1 стартовый бит;

- 8 битов данных;

- 1 стоповый бит;

- без контроля четности;

- 3 линии (TxD, RxD, GND).

3. Формат сообщений протокола обмена данными

3.1. Формат сообщений, передаваемых от ККМ в контроллер ТРК

Формат сообщений, передаваемых от ККМ в контроллер ТРК:

| SOH | TRK_No | Command | STX | Price | Volume | Status |  | ETX | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Error | Code |  |  |

где:

| Поле данных | Размер, байт | Тип | Значение | Содержание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SOH | 1 | HEX | 01 | Маркер начала сообщения |
| TRK_No | 2 | ASCII | '00'*, '01'…'7Fh' | Номер ТРК. *Только для команды "Общий сброс" |
| Command | 1 | ASCII | '0'…'F' | Код команды управления |
| STX | 1 | HEX | 02 | Маркер начала поля данных |
| Price | 6 | ASCII | '000000' … '999999' | Цена топлива, коп. |
| Volume | 6 | ASCII | '000000' … '999999' | Доза налива , мл |

| Status Error Code | 4 2 2 | ASCII ASCII ASCII | '0000'… 'FFFF' '00'…'FF' '00'…'FF' | Код состояния/ошибки и параметры ТРК Код ошибки протокола Код состояния ТРК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ETX | 1 | HEX | 03 | Маркер окончания поля данных |
| CRC | 1 | HEX | 00 … FF | Контрольная сумма |

3.1.1. Перечень команд управления

| Название команды | Код команды (HEX (ASCII)) | Описание команды |
| --- | --- | --- |
| "Доза" | 31 ('1') | Задание дозы налива для ТРК и установка готовности ТРК к пуску |
| "Установка" | 33 ('3') | Установка параметров ТРК |
| "Тест" | 34 ('4') | Опрос состояния ТРК |
| "Пуск" | 35 ('5') | Запуск ТРК |
| "Останов" | 36 ('6') | Останов ТРК |
| "Сброс" | 37 ('7') | Сброс состояния ТРК |
| "До полного бака" | 39 ('9') | Заправка до полного бака |

3.2. Формат сообщений, передаваемых от  контроллера ТРК в ККМ

Формат сообщений, передаваемых от контроллера ТРК в ККМ:

| SOH | TRK_No | ReplyOn | STX | Price | Volume | Status |  | ETX | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Error | Code |  |  |

где:

| Поле данных | Размер, байт | Тип | Значение | Содержание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SOH | 1 | HEX | 01 | Маркер начала сообщения |
| TRK_No | 2 | ASCII | '00'*, '01'…'7Fh' | Номер ТРК. *Только для команды "Общий сброс" |
| ReplyOn | 1 | ASCII | '0'…'F' | Код команды управления, на которую следует ответ |
| STX | 1 | HEX | 02 | Маркер начала поля данных |

| Price | 6 | ASCII | '000000' … '999999' | Цена топлива, коп. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Volume | 6 | ASCII | '000000' … '999999' | Доза налива , мл |
| Status Error Code | 4 2 2 | ASCII ASCII ASCII | '0000'… 'FFFF' '00'…'FF' '00'…'FF' | Код состояния/ошибки Код ошибки протокола Код состояния ТРК |
| ETX | 1 | HEX | 03 | Маркер окончания поля данных |
| CRC | 1 | HEX | 00 … FF | Контрольная сумма |

3.2.1. Перечень кодов ошибок протокола (поле Error)

| Код состояния (ASCII) | Описание состояния |
| --- | --- |
| '00' | Нет ошибок |
| '01' | Недопустимый номер ТРК |
| '02' | Недопустимая команда ТРК при данном состоянии ТРК |
| '03' | Неправильная контрольная сумма |

3.2.2. Перечень кодов состояния ТРК (поле Code)

| Код состояния (ASCII) | Описание состояния |
| --- | --- |
| '01' | Готовность к пуску |
| '02' | Остаток дозы |
| '03' | Пуск |
| '04' | Останов |
| '05' | Сброс (Дозы нет) |
| '06' | Авария |
| '07' | До полного бака останов |

3.3. Подсчет  байта контрольной суммы сообщения

Подсчет  байта контрольной суммы сообщения (поле CRC) производится путем выполнения операции XOR (исключающее или) всех байтов сообщения, включая ETX, не включая SOH.

4. Основные операции в системе "ККМ – контроллер ТРК" и соответствующие им последовательности обмена сообщениями

Основные операции в системе "ККМ – контроллер ТРК " связаны с возможными состояниями контроллера ТРК и предназначены для организации переходов между этими состояниями.

Схема состояний контроллера ТРК и операции переходов между ними представлены на рис. 1:

Рис .1

Примечание: Состояние "Остаток дозы" является вышедшим из употребления и поддерживается для совместимости с предыдущими версиями контроллера "Доза – У". В новых версиях ПО рекомендуется использовать аналогичное по смыслу состояние "Останов".

4.1.  Опрос состояния ТРК

1. ККМ передает команду  "Тест" c номером опрашиваемой ТРК в поле TRK_No :

| SOH | TRK_No | Command | STX | Price | Volume | Status |  |  | ETX |  | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Error | Code |  |  |  |  |
| 01 H | nn | 34Н | 02 H | xxxxxx | vvvvvv | '00' | '00' | 03H |  | z |  |

2. Контроллер ТРК   возвращает  ответ  "Тест" с номером ТРК в поле TRK_No, остатком дозы в поле Volume  и  кодами ошибки/состояния ТРК  в поле Status :

| SOH | TRK_No | Command | STX | Price | Volume | Status |  |  | ETX |  | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Error | Code |  |  |  |  |
| 01 H | nn | 34Н | 02 H | xxxxxx | vvvvvv | yy | yy | 03H |  | z |  |

3. Обработка ошибок протокола (поле Error  '00') на всех стадиях обмена информацией осуществляется в соответствии с разделом 6 "Обработка ошибок протокола".

Примечание: Здесь и далее полужирным шрифтом с подчеркиванием выделены ключевые параметры команд и ответов.

4.2.  Загрузка дозы в ТРК

1. ККМ выполняет операцию "Опрос состояния ТРК" (п.4.1.).

2.  В случае, если код состояния ТРК (поле Code) не равен '05' ("Сброс (Дозы нет)"), ККМ генерирует ошибку "Недопустимый статус ТРК".  Для возможности выполнения загрузки дозы в этом случае необходимо выполнить операцию "Возврат дозы из ТРК" или "Сброс ТРК " (см. п. 4.3., 4.6.).

3. В случае, если  код состояния ТРК (поле Code) равен '05' ("Сброс (Дозы нет)"), ККМ оформляет чек на продажу установленной дозы нефтепродуктов.

4. По окончании  оформления чека ККМ выдает команду "Доза" с номером загружаемой ТРК в поле  TRK_No,  ценой в поле Price и загружаемой дозой в поле Volume:

| SOH | TRK_No | Command | STX | Price | Volume | Status |  |  | ETX |  | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Error | Code |  |  |  |  |
| 01 H | nn | 31Н | 02 H | xxxxxx | vvvvvv | '00' | '00' | 03H |  | z |  |

5. Контроллер ТРК переводит ТРК в состояние "Готовность к пуску" ('01') с заданной дозой и возвращает ответ "Доза" с номером загруженной ТРК в поле TRK_No,  загруженной ценой в поле Price, кодами ошибки/состояния в поле Status и загруженной дозой в поле Volume:

| SOH | TRK_No | Command | STX | Price | Volume | Status |  |  | ETX |  | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Error | Code |  |  |  |  |
| 01 H | nn | 31Н | 02 H | xxxxxx | vvvvvv | yy | yy | 03H |  | z |  |

6. Обработка ошибок протокола (поле Error  '00') на всех стадиях обмена информацией осуществляется в соответствии с разделом 6 "Обработка ошибок протокола".

4.3.  Возврат дозы из ТРК

1. ККМ выполняет операцию "Опрос состояния ТРК" (п.4.1.).

2. В случае, если остаток дозы в ТРК нулевой или код состояния ТРК  (поле Code) не равен "Готовность к пуску" ('01'), "Остаток дозы" ('02'), "До полного бака останов" ('07') или "Останов" ('04'), ККМ генерирует ошибку  "Ошибка возврата 0 литров" или "Недопустимый статус ТРК".

3. В случае если код состояния равен "До полного бака останов" ('07'), печатается чек оплаты для дозы загруженной в результате операции "До полного бака", в противном случае печатается чек возврата.

4. ККМ передает команду "Сброс".

5. Обработка ошибок протокола (поле Error  '00') на всех стадиях обмена информацией осуществляется в соответствии с разделом 6 "Обработка ошибок протокола".

4.4.  Пуск ТРК

1. ККМ выполняет операцию "Опрос состояния ТРК" (п.4.1.).

2. В случае, если код состояния ТРК (поле Code) не равен "Готовность к пуску" ('01') или "Останов" ('04'), ККМ генерирует ошибку "Недопустимый статус ТРК".

3. В случае, если код состояния ТРК (поле Code) равен "Готовность к пуску" ('01') или "Останов" ('04'), ККМ  передает команду "Пуск" с номером ТРК в поле TRK_No:

| SOH | TRK_No | Command | STX | Price | Volume | Status |  |  | ETX |  | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Error | Code |  |  |  |  |
| 01 H | nn | 35Н | 02 H | xxxxxx | vvvvvv | '00' | '00' | 03H |  | z |  |

4.  Если ТРК находилась в состоянии "Готовность к пуску" ('01') или "Останов" ('04'), контроллер ТРК переводит ТРК  в состояние "Пуск" ('03') и возвращает ответ "Пуск" с номером ТРК в поле TRK_No,  кодами ошибки/состояния ТРК  в поле Status и остатком дозы  в поле Volume:

| SOH | TRK_No | Command | STX | Price | Volume | Status |  |  | ETX |  | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Error | Code |  |  |  |  |
| 01 H | nn | 35Н | 02 H | xxxxxx | vvvvvv | yy | yy | 03H |  | z |  |

5. Обработка ошибок протокола (поле Error  '00') на всех стадиях обмена информацией осуществляется в соответствии с разделом 6 "Обработка ошибок протокола".

4.5.  Останов  ТРК

1. ККМ выполняет операцию "Опрос состояния ТРК" (п.4.1.).

2. В случае, если код состояния ТРК  (поле Code) не равен "Пуск" ('03'), ККМ генерирует ошибку "Недопустимый статус ТРК".

3. В случае, если код состояния ТРК (поле Code) равен "Пуск" ('03'), ККМ  передает команду "Останов" с номером ТРК в поле TRK_No:

| SOH | TRK_No | Command | STX | Price | Volume | Status |  |  | ETX |  | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Error | Code |  |  |  |  |
| 01 H | nn | 36Н | 02 H | xxxxxx | vvvvvv | '00' | '00' | 03H |  | z |  |

4.  Если ТРК находилась в состоянии "Пуск",  контроллер ТРК переводит ТРК  в состояние "Останов" ('04') или "До полного бака останов" ('07') (в случае проведения операции "До полного бака") и возвращает ответ "Останов" c номером ТРК в поле TRK_No,  кодами ошибки/состояния ТРК  в поле Status и остатком дозы  в поле Volume:

| SOH | TRK_No | Command | STX | Price | Volume | Status |  |  | ETX |  | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Error | Code |  |  |  |  |
| 01 H | nn | 36Н | 02 H | xxxxxx | vvvvvv | yy | yy | 03H |  | z |  |

5. Обработка ошибок протокола (поле Error  '00') на всех стадиях обмена информацией осуществляется в соответствии с разделом 6 "Обработка ошибок протокола".

4.6.  Сброс  ТРК

1. ККМ  передает команду "Сброс" с номером ТРК в поле TRK_No:

| SOH | TRK_No | Command | STX | Price | Volume | Status |  |  | ETX |  | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Error | Code |  |  |  |  |
| 01 H | nn | 37Н | 02 H | xxxxxx | vvvvvv | '00' | '00' | 03H |  | z |  |

- Контроллер ТРК переводит ТРК  в состояние "Сброс (Дозы нет)" ('05'), и возвращает ответ "Сброс" с номером ТРК в поле TRK_No,  кодом состояния ТРК  в поле Status и остатком дозы  в поле Volume:

| SOH | TRK_No | Command | STX | Price | Volume | Status |  |  | ETX |  | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Error | Code |  |  |  |  |
| 01 H | nn | 37Н | 02 H | xxxxxx | vvvvvv | yy | yy | 03H |  | z |  |

3. Обработка ошибок протокола (поле Error  '00') на всех стадиях обмена информацией осуществляется в соответствии с разделом 6 "Обработка ошибок протокола".

4.7. Общий останов

Общий останов – останов всех ТРК управляемых контроллером и находящихся в состоянии "Пуск". Команда полностью аналогична команде "Сброс", (включая  и поле Command ) только в поле TRK_No всегда передаются нули ('00').

Контроллер ТРК переводит все ТРК с состоянием "Пуск", находящиеся под его управлением, в состояние "Останов" ('04') или "До полного бака останов" ('07') (в случае проведения операции "До полного бака"), и ничего не возвращает в ответ.

5. Дополнительные операции в системе "ККМ – контроллер ТРК" и соответствующие им последовательности обмена сообщениями

5.1.  Загрузка параметров в ТРК

1. ККМ выполняет операцию "Опрос состояния ТРК" (п.4.1.).

2. В случае, если код состояния ТРК (поле Code) не равен "Сброс (Дозы нет)" ('05'), ККМ генерирует ошибку "Недопустимый статус ТРК".

3. В случае, если код состояния ТРК равен "Сброс (Дозы нет)" ('05'), ККМ  передает команду "Установка" с  номером ТРК в поле TRK_No и параметрами ТРК в поле Status:

| SOH | TRK_No | Command | STX | Price | Volume | Status | ETX | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 H | nn | 33Н | 02 H | xxxxxx | vvvvvv | yyyy | 03H | z |

4. Если ТРК находилась в состоянии "Сброс (Дозы нет)" ('05'),  контроллер ТРК проводит загрузку параметров в ТРК и возвращает ответ "Установка" с номером ТРК в поле TRK_No,  и кодами ошибки/состояния  ТРК в поле Status:

| SOH | TRK_No | Command | STX | Price | Volume | Status |  |  | ETX |  | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Error | Code |  |  |  |  |
| 01 H | nn | 33Н | 02 H | xxxxxx | vvvvvv | yy | yy | 03H |  | z |  |

5. Обработка ошибок протокола (поле Error  '00') на всех стадиях обмена информацией осуществляется в соответствии с разделом 6 "Обработка ошибок протокола".

5.2.  До полного бака

1. ККМ выполняет операцию "Опрос состояния ТРК" (п.4.1.).

2.  В случае, если код состояния ТРК (поле Code) не равен '05' ("Сброс (Дозы нет)"), ККМ генерирует ошибку "Недопустимый статус ТРК".  Для возможности выполнения команды в этом случае необходимо выполнить операцию "Возврат дозы из ТРК" или "Сброс ТРК " (см. п. 4.3., 4.6.).

3. В случае, если  код состояния ТРК (поле Code) равен '05' ("Сброс (Дозы нет)"),   ККМ выдает команду "До полного бака" с номером загружаемой ТРК в поле  TRK_No,  ценой в поле Price и загружаемой дозой '000000' в поле Volume:

| SOH | TRK_No | Command | STX | Price | Volume | Status |  |  | ETX |  | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Error | Code |  |  |  |  |
| 01 H | nn | 39Н | 02 H | xxxxxx | '000000' | '00' | '00' | 03H |  | z |  |

4. Контроллер ТРК переводит ТРК в состояние "Готовность к пуску" ('01') и возвращает ответ "До полного бака" с номером загруженной ТРК в поле TRK_No,  загруженной ценой в поле Price, кодами ошибки/состояния в поле Status и загруженной дозой в поле Volume:

| SOH | TRK_No | Command | STX | Price | Volume | Status |  |  | ETX |  | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Error | Code |  |  |  |  |
| 01 H | nn | 39Н | 02 H | xxxxxx | vvvvvv | yy | yy | 03H |  | z |  |

5. Производится заправка до полного бака. При этом в качестве значения остатка дозы в контроллере ТРК должно быть установлено значение отпущенной дозы.

6. По окончании заправки ККМ выполняет действия 1. – 4. операции "Возврат дозы из ТРК" (см. п. 4.3.) и использует полученное значение поля Volume для оформления чека  на продажу нефтепродуктов.

7. Обработка ошибок протокола (поле Error  '00') на всех стадиях обмена информацией осуществляется в соответствии с разделом 6 "Обработка ошибок протокола".

6. Обработка ошибок протокола.

1. Обработка ошибок протокола (поле Error  '00') со стороны ККМ осуществляется путем вывода на индикатор ККМ кодов ошибок  для сигнализации оператору:

а) Error = '01' ("Недопустимый номер ТРК") – генерация ошибки 'E225' на ККМ;

б) Error = '02' ("Недопустимая команда ТРК при данном состоянии ТРК") – генерация ошибки 'E226' на ККМ;

в) Error = '03' ("Неправильная контрольная сумма") – генерация ошибки 'E227' на ККМ.

2. Решение о дальнейших действиях должно приниматься оператором исходя из конкретных условий появления ошибок.

Приложение 1.

Перечень кодов ошибок, индицируемых на индикаторе ККМ при обмене информацией с контроллером ТРК.

| Ошибка, индицируемая на индикаторе ККМ | Описание ошибки |
| --- | --- |
| Е217 | ###### Недопустимый статус ТРК |
| Е218 | Недопустимая команда ТРК в ККМ |
| Е219 | Ошибка возврата 0 литров |
| Е220 | При ручном возврате из ТРК не совпал остаток |
| E221 | Авария |
| Е225 | Недопустимый номер ТРК |
| Е226 | Недопустимая команда ТРК при данном состоянии ТРК |
| Е227 | Ошибка при обмене с ТРК |